Kurzinfo:

- ungedämmte Aluminium-Rohrrahmen-Türe (Eloxal, RAL, NCS, Effektbeschichtung als A.z.)

- für den Inneneinsatz (angelehnt an die SN EN14351-2)

- Feuerschutz SN EN16034 / EN13501-2: E0, nur Raumabschluss

- Schallschutz nach EN ISO 10140-2 Rw <32[dB] (je nach Ausstattung)

- Wärmeschutz Rahmen Uf 7,0W/m²K

- Fertigung, Lieferung und Montage

Zugelassene Abmessungen

- max. 1.300 / 2.200 mm oder 1.100 x 2.300 mm (BxH)

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger Bau Norm)

- Beton

- Mauerwerk (z.B. Ziegel)

- Porenbetonwände (z.B. Ytong)

- Leichtbauwände (z.B. Gipskartonständerwand, Schachtwand

- beplankte Stahl-UK

PENEDERbasic-00, FIX-Element

Allgemeine Konstruktionsbeschreibungen:

Konstruktion mit einer Profilbautiefe von 45 mm (Rahmen). Äußere und innere Verglasungsdichtung in den Ecken umlaufend, oben horizontal gestoßen. Falzkammerentwässerung durch Schlitze und einklipsbare Regenkappen (Kunststoff oder Aluminium) oder verdeckt liegend. Sichtbare Rahmenteile veredelt mit eloxal, RAL, NCS, Effektbeschichtung als Mehrpreis möglich. Schmale Ansichten der Blendrahmen ab 45- 137,5 mm. Verglasungsdichtung: innen und außen mit schmalen Ansichten, Dichtungen umlaufend einziehbar.

Verglasung: Verglasung je nach Anwendung ausgeführt als Einscheibensicherheits- oder Verbundsicherheitsglas, Glasstärken von 5 bis 26 mm. Wahlweise runde oder eckige Glasleisten.

Feuerschutz entsprechend ÖNormEN 13501-2: E0, nur Raumabschluss ohne Anforderung

Anlage versteht sich fertig inklusive Lieferung und Montage.

1 flg. Rohrrahmen-Fixelement ungedämmt, ohne Brandschutz Funktion

Feuerschutz: 	ohne

Farbbeschichtung (RAL): . . . . . . . . . . . .

Position im Gebäude: 	. . . . . . . . . . . .

Mauerlichte/RAM (BxH):	...............  x ............... mm

z.B. PENEDERbasic-00, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: 	. . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

Nachfolgend werden Ergänzungen zum oben angeführten Grundprodukt PENEDERbasic in Form von Mehrpreisen auf die Grundposition angeführt.

Werden grundlegende Änderungen am Grundprodukt durch die Ausführung einer Mehrpreisposition nötig (z.B. bei einer Änderung der Türe durch Mehrpreis Schlosses auf Panikschloss entfällt das Basisschlosses der Grundposition) sind diese in im Preis der Mehrpreisposition eingerechnet. Dies gilt ebenso für alle erforderlichen zusätzlichen Einlegeteile in den Türkorpus wie z.B. Leerverrohrungen für elektromechanisches Schloss, Reed-Kontakte etc.

# Allgemeine Erweiterungen

# Mehrpreis (MP) für die Ausführung mit Aufdopplungsprofilen seitlich

Erweiterung der bestehenden Grundausführung mit Rahmen, Türflügel und eventuell je nach Variante angebauten Seitenteilen um ein Aufdopplungsprofilen seitlich zum Wandanschluss. Dadurch entsteht die Möglichkeit, optisch und statisch breitere Rahmenmasse zu realisieren.

Aufdopplung links um: ……………… (Breite in mm)

Aufdopplung rechts um: ……………. (Breite in mm)

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles sind in diese Mehrpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Mehrpreis (MP) für die Ausführung mit Aufdopplungsprofilen oben

Erweiterung der bestehenden Grundausführung mit Rahmen, Türflügel und eventuell je nach Variante angebaute Oberlichte um ein Aufdopplungsprofilen oberhalb zum Wandanschluss. Dadurch entsteht die Möglichkeit, optisch und statisch breitere Rahmenmasse zu realisieren.

Aufdopplung oben um: ……………… (Breite in mm)

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung des Schutzzieles sind in diese Mehrpreisposition einzurechnen.

.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................