## 1	Peneder Bau-Elemente AT-DE

### 1.1	Schnittstelle Türe-Hauselektrik/Gebäudeleittechnik (OPEN)

#### 1.1.1	Steckerfertige Industriekabelbaumvariante für komplexe Türen

Steckerfertige Industriekabelbaumvariante für komplexe Türen (Motorschloss/Elektronikschloss/Antrieb) mit standardisierter Übergabemöglichkeit an Haustechnik/Gebäudeleittechnik/Übergabebox:

Zu liefern und montieren ist ein, in die Türkonstruktion integriertes, unten beschriebenes steckerfertig ausgebildetes Kabelsystem vom Schloss bis zur definierten Übergabeschnittstelle.

Das System besteht aus:

Systemkabel Türblatt, beidseits steckbar ausgebildet

Schlossadapter, abgestimmt auf das eingesetzte Schloss
 (ohne Adapter bei gerichtet für nachträglichen Ausbau)

Systemkabel Türrahmen, beidseits steckbar (gerichtet für connecdoor box)

Universal Adapter Systemkabel Türrahmen, mit offenen Kabelende zur universellen Anbindung an übergeordnete Steuerungen (zB Zutrittskontrolle)

Im Falle eines späteren Wechsels des Schließmechanismus, von z.B. kuppelbarem Schloss eines Hersteller A auf Hersteller B oder einer Nachrüstung von einem mechanischen auf ein elektrisch gesteuertes Schloss, ist dies ohne Austausch der Verkabelung durch einfache Anpassung mittels Schlossadapter möglich.

Die Verbindungsleitung zwischen Türrahmen und Übergabeschnittstelle ist durch ein 25mm Installationsschlauch (FX25) einziehbar.

Länge Systemkabel Türrahmen: 5m, 8m oder 12m

Das connecdoor cable System unterstützt die Kabelübergänge effeff 10314 - 10 polig.

Rückmelde-Signale: abhängig vom eingesetzten Schloss

- Überwachungskontakte Gangflügelschloss (siehe Funktions-Tabelle)

Das connecdoor System kann mit den folgenden Schlössern kombiniert werden:

Motorschlösser

ASSA ABLOY EL 420ǀ520

BKS B-1956 / 1959

BKS Secury A-Öffner

dormakaba SVP 2000

dormakaba SVA 2000

Fuhr autotronic 834 & 836

KFV Genius 2.2

elektrisch kuppelbare Schlösser

ASSA ABLOY EL 460ǀ560

BKS B-197

BKS B-217

dormakaba SVP 6000

dormakaba SVA 6000

Fuhr autotronic 834 & 836

KFV-Genius 2.2

Wilka 769x ǀ 79xZ

Wilka 760x ǀ 70xZ

Leitprodukt/Ausführung als: OPEN connecdoor cable

Betrifft Positionen: ǀ__________ǀ

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |