Kurzinfo

- Wärmegedämmte Aluminium-Rohrrahmen-Element mit Glasfülle (Eloxal, RAL, NCS, Effektbeschichtung als A.z.)

- ÜA Zertifiziert

- Feuerschutz EN13501-2: EI230, brandhemmend

- Fixelement, nicht öffenbar

- Schallschutz nach Norm: Rw <39[dB] (je nach Ausstattung)

- Fertigung, Lieferung und Montage

- Vielfältige Verglasungsvarianten, auch als 3-Scheiben-Isolierglas 	(OPTION)

- Einbruchshemmend nach EN1637: möglich RC2	(OPTION)

Zugelassene Abmessungen

- Rahmenaußenmaß Durchmesser min:  700 mm

- Rahmenaußenmaß Durchmesser max: 1.510 mm

- Glasgrößen: bis max. 1400 mm Durchmesser (Innenanwendung mit Pyrostop 30-10)

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- Beton

- Mauerwerk (z.B. Ziegel)

- Porenbetonwände (z.B. Ytong)

- Leichtbauwände (z.B. Gipskartonständerwand) mind. REI90, Schachtwand

- beplankte Stahl-UK

PENEDERtherm-30 FIXELEMENT - kreisrund

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Umlaufende, wärmegedämmte Dreikammerprofile, Isolierzone mit 30 bis 35 mm breiten glasfaserverstärkten Polyamid-6.6-Leisten. Bautiefe der Rahmen 77 mm, innen und außen flächenbündig, mit doppelter, verdeckt liegender EPDM-Dichtung. Dämmstreifen in die Isolierzone zur Reduzierung des Hitzedurchgangs im Brandfall. Schmale Ansichtsbreiten der Blendrahmenkombinationen ab 148 mm, Ansichtsbreite von 71 bis 121 mm, Blendrahmen bzw. Kopplungen von 71 bis 182 mm.

Im Falle der Ausführung als Außenelement (wärmegedämmte Elemente) werden Verglasungen sowie eine patentierte U-Wert-Sperre für beste Uf–Werte ausgeführt. Verglasungsdichtung innen und außen mit schmalen Ansichten, umlaufend einziehbar, alle Dichtungen mit Gleitpolymerbeschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen.

Verglasung:

Es werden je nach Anwendung Brandschutz Mono- und Isoliergläser in Kombinationen für Sonnen-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen, einbruchhemmende Gläser oder auch Gläser nach der DIN 18008-4 Typ Pyrostop 30 eingebaut (Monogläser, Isoliergläser). Selbstklebende bzw. selbsthaftende PVC - oder PET - Folien in einer Breite von 50 - 500 mm können auf Mono-Pyrostopgläsern nachträglich aufgebracht werden. Die Folien dürfen 50 - 250 μm stark sein.

Feuerwiderstandsklasse nach EN13501-2: EI230

Bei Außenanwendung/Einbruchhemmung sind die Verglasungen entsprechend Zulassung für die gewählte Option zu verwenden!

1 flg. Rohrrahmen-Fixelement kreisrund, mit brandhemmender Funktion

Anwendung:		Innen / Außen 		[nichtzutreffendes löschen]

Feuerschutz: 		EI²30

Einbruchhemmung: 	ohne/RC2 		[nichtzutreffendes löschen]

Schalldämmung Rw:	…………… dB

U-Wert Vorgabe: 	…….. W/m²K

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte (Durchmesser):		............... mm

z.B. PENEDERtherm-30 FIX kreisrund, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .  
 
.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................