Kurzinfo

- Wärmegedämmte Aluminium-Rohrrahmen-Element mit Glasfülle (Eloxal, RAL, NCS, Effektbeschichtung als A.z.)

- ÜA Zertifiziert

- Feuerschutz EN13501-2: EI290, brandbeständig

- Fixelement, nicht öffenbar

- Schallschutz nach Norm: Rw <39[dB] (je nach Ausstattung)

- Fertigung, Lieferung und Montage

Sonderformen (Bogenradien mindestens 600 mm)	(Option)

- Vielfältige Verglasungsvarianten, auch als 3-Scheiben-Isolierglas 	(Option)

- Einbruchshemmend nach EN1637: möglich RC2	(Option)

Zugelassene Abmessungen

- Rahmenaußenmaße Breite x Höhe: 1.500 mm x 2:571 mm

- Glasgrößen: bis max. bis max. 1.238 mm x 2.351 mm

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- Beton

- Mauerwerk (z.B. Ziegel)

- Porenbetonwände (z.B. Ytong)

- Leichtbauwände (z.B. Gipskartonständerwand) mind. REI90, Schachtwand

- beplankte Stahl-UK

PENEDERtherm-90 FIXELEMENT

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Umlaufende, wärmegedämmte Dreikammerprofile, Isolierzone mit 30 bis 35 mm breiten glasfaserverstärkten Polyamid-6.6-Leisten. Bautiefe der Rahmen 77 mm, innen und außen flächenbündig, mit doppelter, verdeckt liegender EPDM-Dichtung. Dämmstreifen in die Isolierzone zur Reduzierung des Hitzedurchgangs im Brandfall. Schmale Ansichtsbreiten der Blendrahmenkombinationen ab 148 mm, Ansichtsbreite von 71 bis 121 mm, Blendrahmen bzw. Kopplungen von 71 bis 182 mm.

Im Falle der Ausführung als Außenelement (wärmegedämmte Elemente) werden Verglasungen sowie eine patentierte U-Wert-Sperre für beste Uf–Werte ausgeführt. Verglasungsdichtung innen und außen mit schmalen Ansichten, umlaufend einziehbar, alle Dichtungen mit Gleitpolymerbeschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen.

Verglasung:

Es werden je nach Anwendung Brandschutz Mono- und Isoliergläser in Kombinationen für Sonnen-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen, einbruchhemmende Gläser oder auch Gläser nach der DIN 18008-4 Typ Contraflam 90 eingebaut (Monogläser, Isoliergläser). Selbstklebende bzw. selbsthaftende PVC - oder PET - Folien in einer Breite von 50 - 500 mm können auf Mono-Pyrostopgläsern nachträglich aufgebracht werden. Die Folien dürfen 50 - 250 μm stark sein.

Feuerwiderstandsklasse nach EN13501-2: EI290

Bei Außenanwendung/Einbruchhemmung sind die Verglasungen entsprechend Zulassung für die gewählte Option zu verwenden!

1 flg. Rohrrahmen-Fixelement mit brandhemmender Funktion

Anwendung:		Innen / Außen 		[nichtzutreffendes löschen]

Feuerschutz: 		EI²90

Einbruchhemmung: 	ohne/RC2 		[nichtzutreffendes löschen]

Schalldämmung Rw:	…………… dB

U-Wert Vorgabe: 	…….. W/m²K

Farbbeschichtung: 	RAL ………

Position im Gebäude: 	………..

Mauerlichte (Durchmesser):		............... mm

z.B. PENEDERtherm-90 FIX, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .  
 
.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................