PENEDERwood H530, 2-flügelig

Kurzinfo

- 50 mm Holztürblatt mit stabilem Vollholz-Einleimer und Brandschutzfüllung

- Oberflächen: furniert, lackiert oder mit Schichtstoffbelag

- 2-flügelig

- für den Innenbereich

- Holz- oder Stahlzarge			(Auswahl im Positionstext)

- überfälzt oder stumpf einschlagend 	(Auswahl im Positionstext)

- Feuerschutz EN13501-2:  EI230-C5, brandhemmend

- Schallschutz: Rw (C, Ctr) = 22 (-1,-2) dB	(Aufzahlung für höhere dB Werte)

- Ausführung als Fluchtwegtüre EN179/EN1125	(Aufzahlung)

- runde / eckige Glaseinsätze als Option	(Aufzahlung)

- Oberteil oder Oberlicht			(Aufzahlung)

- Seitenteile verglast			(Positionstext Varianten)

Mögliche Abmessungen (Stocklichte B x H)

- Holzzarge

  - SLB min. 900 – max. 2.645 mm

  - SLH min. 2.000 – max. 2.645 mm (mit Oberlichte 3.220 mm)

- Stahlzarge

  - SLB min. 900 – max. 2.350 mm

  - SLH min. 2.000 – max. 2.350 mm (mit Oberlichte 2.850 mm)

Zugelassene Wandarten (entsprechend gültiger BauNorm)

- PENEDERnurglas Wand

- Beton

- Mauerwerk (z.B. Ziegel)

- Porenbetonwände (z.B. Ytong)

- Leichtbauwände (z.B. Gipskartonständerwand), Schachtwand

- beplankte Stahl-UK

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Holztürblatt überfälzt, bestehend aus entsprechenden Kernmaterial mit 4-seitigen Massivholzeinleimer, an der Unterseite bis max. 30 mm kürzbar zur lokalen Adaption an der Baustelle (falls erforderlich). Türblattstärke 50 mm mit Holzzarge oder mit Stahlzarge, nur für den Innenbereich. Decklagen beidseitig aus MDF mit Melaminharzplatten belegt (lt. gültiger FunderMAX / Egger Kollektion – Standarddekore), alternativ deckend RAL lackiert oder furniert, gebeizt und lackiert. Türblattkanten an Schichtstoffbelag oder Furnier angepasst.

oder

Holztürblatt stumpf einschlagend, bestehend aus entsprechenden Kernmaterial mit 4-seitigen Massivholzeinleimer, an der Unterseite bis max. 30 mm kürzbar zur lokalen Adaption an der Baustelle (falls erforderlich). Türblattstärke 50 mm mit Holzzarge oder mit Stahlzarge, nur für den Innenbereich. Decklagen beidseitig aus MDF mit Melaminharzplatten belegt (lt. gültiger FunderMAX / Egger Kollektion – Standarddekore), alternativ deckend RAL lackiert oder furniert, gebeizt und lackiert. Türblattkanten optional an Schichtstoffbelag oder Furnier angepasst.

Als Aufzahlung sind in das Türblatt Verglasungen mit minimalen Friesbreiten 150mm und maximaler Glasfläche 1,87 m² möglich. Oberlichte sowie Fixteile (als Paneel oder Nurglaswand) bis 3.220 mm als Holzzarge sind ebenfalls in gleicher Türoptik als Aufzahlung möglich, auch in gebogener Bauform. Das Türblatt ist optional auch für Feuchträume und Differenzklimabereiche geeignet.

Stahlzarge (Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sanierungszarge) in Ausführung und Farbe RAL nach Wahl des Auftraggebers bei erfolgter Beauftragung. Ausführung aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech oder Edelstahl V2A (1.4301). Spiegelbreite der Zargen je nach Ausführung von 40 bis 100 mm; Profilbreite 100 bis 400 mm (Umfassungszargen bis 520 mm) möglich. Mit oder ohne Bodeneinstand. Ausführungen für Dübelmontage, Leichtbauwand-Einbau oder zum Einmauern. Bei Ausführung in Dübelmontage werden die Durchschraubungen mittels farbigen Abdeckstopfen verschlossen.

oder

Holzzarge (Rahmenstock, Umfassungszarge oder Eckzarge) aus Buche (alternativ Eiche, Esche oder Ahorn) Zargenbreite 65 mm, Zargenstärke 66 mm, zur Montage auf Blindrahmen (Formrohr), Gipskartonständerwand, in Laibung verschraubt oder in Laibung verputzt. Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt (lt. gültiger FunderMAX / Egger Kollektion – Standarddekore), alternativ deckend RAL lackiert oder furniert, gebeizt und lackiert. Zargenfalz optional an Schichtstoffbelag oder Furnier angepasst.

Beschlag bestehend aus mindestens 2 Stück Bänder je Flügel (größenabhängig) Simonswerk VX Edelstahl. Standard Schloss (DIN oder ÖNORM) mit Normalfunktion, Panik B oder Panik E für Profilzylinder gerichtet. Als Aufzahlungsposition auch mit Mehrfachverriegelung, Elektro- oder Motorschloss möglich. Der Standflügel wird mit einem automatischen Falztreibriegelschloss nach oben und unten verriegelt. Rosettengarnitur für Profilzylinder, Drücker in Waggonform z.B. ECO D110 E-sat. Als Aufzahlungsposition Panikfunktion EN179 oder EN1125 möglich. Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer mit Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung GEZE TS3000-ISM.

Feuerschutz entsprechend ÖNORM EN13501-2: EI230-C5

Bei Auswahl Brandschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung oder Schallschutz sind die Ein- und Anbaubauteile entsprechend Zulassung für die gewählte Option zu verwenden!  Anlage versteht sich fertig inklusive Lieferung, Montage und falls erforderlich (z.B. Antrieb) Abnahme durch einen Ziviltechniker.

VARIANTE A)

2 flg. brandhemmende Holzdrehflügeltüre mit Zarge

Feuerschutz: 	EI230-C5

Rauchschutz: 	ohne / Sa / S200 	[nichtzutreffendes löschen]

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teilpanik / Vollpanik 	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Klimaklasse:	a+b / c+d 	[nichtzutreffendes löschen]

Feuchtraum:	nein / ja 	[nichtzutreffendes löschen]

Schallschutz:	22dB / 31dB / 33dB 	[nichtzutreffendes löschen]

Position im Gebäude: . . . . . . . . . . . .

Ausführung: 	stumpf einschlagend / überfälzt	[nichtzutreffendes löschen]

Zarge:	Holzzarge / Stahlzarge	[nichtzutreffendes löschen]

Stocklichte RAM:	...............  x ............... mm

z.B. PENEDERwood H530, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE B)

2 flg. brandhemmende Holzdrehflügeltüre samt einem Oberteil

Feuerschutz: 	EI230-C5

Rauchschutz: 	ohne / Sa / S200 	[nichtzutreffendes löschen]

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teilpanik / Vollpanik 	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Klimaklasse:	a+b / c+d 	[nichtzutreffendes löschen]

Feuchtraum:	nein / ja 	[nichtzutreffendes löschen]

Schallschutz:	22dB / 31dB / 33dB 	[nichtzutreffendes löschen]

Position im Gebäude: . . . . . . . . . . . .

Ausführung: 	stumpf einschlagend / überfälzt	[nichtzutreffendes löschen]

Zarge:	Holzzarge / Stahlzarge	[nichtzutreffendes löschen]

Oberteil:	Paneel / Verglast* / Nurglas*	[nichtzutreffendes löschen]

* nur bei Holzzarge

Stocklichte RAM:	...............  x ............... mm

Durchgangslichte:	...............  x ............... mm

z.B. PENEDERwood H530, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE C)

2 flg. brandhemmende Holzdrehflügeltüre samt einem Seitenteil

Feuerschutz: 	EI230-C5

Rauchschutz: 	ohne / Sa / S200 	[nichtzutreffendes löschen]

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teilpanik / Vollpanik 	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Klimaklasse:	a+b / c+d 	[nichtzutreffendes löschen]

Feuchtraum:	nein / ja 	[nichtzutreffendes löschen]

Schallschutz:	22dB / 31dB / 33dB 	[nichtzutreffendes löschen]

Position im Gebäude: . . . . . . . . . . . .

Ausführung: 	stumpf einschlagend / überfälzt	[nichtzutreffendes löschen]

Zarge:	Holzzarge

Seitenteil:	Rahmenbauweise / Nurglas	[nichtzutreffendes löschen]

Stocklichte RAM:	...............  x ............... mm

Durchgangslichte:	...............  x ............... mm

z.B. PENEDERwood H530, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE D)

2 flg. brandhemmende Holzdrehflügeltüre samt einem Seitenteil und einem Oberlicht

Feuerschutz: 	EI230-C5

Rauchschutz: 	ohne / Sa / S200 	[nichtzutreffendes löschen]

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Bild fehlt

Teilpanik / Vollpanik 	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Klimaklasse:	a+b / c+d 	[nichtzutreffendes löschen]

Feuchtraum:	nein / ja 	[nichtzutreffendes löschen]

Schallschutz:	22dB / 31dB / 33dB 	[nichtzutreffendes löschen]

Position im Gebäude: . . . . . . . . . . . .

Ausführung: 	stumpf einschlagend / überfälzt	[nichtzutreffendes löschen]

Zarge:	Holzzarge

Seiten- Oberteil:	Rahmenbauweise / Nurglas	[nichtzutreffendes löschen]

Stocklichte RAM:	...............  x ............... mm

Durchgangslichte:	...............  x ............... mm

PENEDERwood H530, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE E)

2 flg. brandhemmende Holzdrehflügeltüre samt zwei Seitenteilen

Feuerschutz: 	EI230-C5

Rauchschutz: 	ohne / Sa / S200 	[nichtzutreffendes löschen]

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teilpanik / Vollpanik 	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Klimaklasse:	a+b / c+d 	[nichtzutreffendes löschen]

Feuchtraum:	nein / ja 	[nichtzutreffendes löschen]

Schallschutz:	22dB / 31dB / 33dB 	[nichtzutreffendes löschen]

Position im Gebäude: . . . . . . . . . . . .

Ausführung: 	stumpf einschlagend / überfälzt	[nichtzutreffendes löschen]

Zarge:	Holzzarge

Seiten- Oberteil:	Rahmenbauweise / Nurglas	[nichtzutreffendes löschen]

Stocklichte RAM:	...............  x ............... mm

Durchgangslichte:	...............  x ............... mm

PENEDERwood H530, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

VARIANTE F)

2 flg. brandhemmende Holzdrehflügeltüre samt zwei Seitenteilen und einem Oberlicht

Feuerschutz: 	EI230-C5

Rauchschutz: 	ohne / Sa / S200 	[nichtzutreffendes löschen]

Panikfunktion: 	keine / Panik B / Panik E 	[nichtzutreffendes löschen]

Teilpanik / Vollpanik 	[nichtzutreffendes löschen]

Beschlagstechnik: 	Standard / EN179 / EN1125	[nichtzutreffendes löschen]

Schlossbetätigung: 	mechanisch / motorisch 	[nichtzutreffendes löschen]

Verriegelung: 	einfach / mehrfach 	[nichtzutreffendes löschen]

Klimaklasse:	a+b / c+d 	[nichtzutreffendes löschen]

Feuchtraum:	nein / ja 	[nichtzutreffendes löschen]

Schallschutz:	22dB / 31dB / 33dB 	[nichtzutreffendes löschen]

Position im Gebäude: . . . . . . . . . . . .

Ausführung: 	stumpf einschlagend / überfälzt	[nichtzutreffendes löschen]

Zarge:	Holzzarge

Seiten- Oberteil:	Rahmenbauweise / Nurglas	[nichtzutreffendes löschen]

Stocklichte RAM:	...............  x ............... mm

Durchgangslichte:	...............  x ............... mm

PENEDERwood H530, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

.............. ST               	EP ..............................                  	GP  ..............................

Nachfolgend werden Ergänzungen zum oben angeführten Grundprodukt PENEDERwood in Form von Aufzahlungen auf die Grundposition angeführt.

Werden grundlegende Änderungen am Grundprodukt durch die Ausführung einer Aufzahlungsposition nötig (z.B. bei einer Änderung der Türe durch Aufzahlung Schlosses auf Panikschloss entfällt das Basisschlosses der Grundposition) sind diese im Preis der Aufzahlungsposition eingerechnet. Dies gilt ebenso für alle erforderlichen zusätzlichen Einlegeteile in den Türkorpus wie z.B. Leerverrohrungen für elektromechanisches Schloss, Reed-Kontakte etc.

# Allgemeine Erweiterungen

# Aufzahlung (Az) für Ausführung der Drückergarnitur Edelstahl

Ausführung der Drückergarnitur aus Edelstahl anstelle Standard Aluminium.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Verglasung im Türblatt

Werksfertiger Einbau einer Türblattverglasung aus Brandschutzglas. Die erforderlichen Friesbreiten zur Einbringung der Einlegeteile und Erhaltung der entsprechenden Schutzziele der Grundkonfiguration variieren je nach Anwendung und werden im Klärungsgespräch fixiert. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

Ausführung:	rechteckig / Kreisrund	[nichtzutreffendes löschen]

gewünschte Größe:        	...............  x ............... 	[B x H oder Ø in mm; bis max. 1,87 m²]

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Aufdopplung der Füllung „Vienna Classic“

Aufdopplung des Türblattes und Tiefenfräsung in der Variante „Vienna Classic“. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Türblattaufbau und Bearbeitung sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Zierleistenrahmen

Zierleistenrahmen halbrund, bombiert oder profiliert beidseitig am Türblatt aufgeleimt. Alle erforderlichen Änderungen von Türblattaufbau und Bearbeitung sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Schloss & Sperren

# Aufzahlung (Az) für Mehrfachverriegelung (3-Riegel-Schloss)

Einbau eines 3-Riegel-Schlosses in den Gehflügel anstelle des Standard-Schlosses. Einbau einer Änderung in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung mit selbstverriegelndem Panikschloss

Selbstverriegelnde Panikschlösser verriegeln Türen selbsttätig nach jedem Schließen, mechanisch oder motorgesteuert, netzwerkfähig – Sicherheit in beiden Richtungen, komfortabel und sicher. Durch die Panikfunktion lässt sich die Tür jederzeit in Fluchtrichtung durch einfaches Betätigen des Türdrückers öffnen, des Weiteren ist eine mechanische Öffnung über den Profilzylinder von außen jederzeit möglich. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Reed Kontakt im Türflügel

Einbau eines oder maximal 2 Überwachungskontakte je Türflügel, ausgeführt als Reed-Kontakt. Manipulationssicher verbaut. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für E-Öffner

Einbau eines für den erforderlichen Zweck zugelassenen E-Öffners, Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich, Vorlastmodus einstellbar, integrierte Supressordiode, z.B. effeff118 oder gleichwertig.

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Flucht - Beschläge

# Vorbemerkung (Definition EN179 / EN1125 sowie PANIK E / PANIK B und Teilpanik / Vollpanik):

Fluchttüre Panik B (Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen)

Die Tür ist beidseitig mit Türdrückern ausgerüstet. Die abgesperrte Tür kann von innen immer geöffnet werden (Panikfunktion). Der äußere Drücker ist in der Regel ausgekuppelt in Leerlauffunktion. Durch Entriegeln mit einem Schlüssel wird die Normalfunktion erreicht, so dass die Tür von innen und außen zu öffnen ist.

EN179: beidseitig Drücker; Für Bereiche in denen Personen den Fluchtweg kennen

EN1125: Außen Drücker, Innen Panikstange. Für öffentliche Bereiche

Fluchttüre Panik E (Für Türen, die von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden sollen)

Die Tür ist innen mit einem Drücker und außen mit einem feststehenden Knopf ausgestattet. Die abgesperrte Tür kann von innen immer über die Anti-Panikfunktion geöffnet werden - von außen nur mit einem Schlüssel.

EN179: Außen Knauf, Innen Drücker; Bereiche in denen Personen den Fluchtweg kennen

EN1125: Außen Knauf, Innen Panikstange. Für öffentliche Bereiche

Teilpanik: Eine Teilpanik-Fluchttür ist eine Fluchttüre, bei dem nur der Gangflügel eine Panikfunktion hat. Der Standflügel wird nur bei Bedarf, also nicht während einer Paniksituation, geöffnet. Die Fluchtwegsbreite entspricht der Gangflügelbreite.

Vollpanik: Eine Vollpanik-Fluchttür ist eine Fluchttüre, bei dem beide Türflügel eine Panikfunktion haben. Die Fluchtwegsbreite entspricht der gesamten Durchgangsbreite.

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN179 – Panik B

Ausführung entsprechend ÖNORM EN179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker) geprüft als zugelassene Fluchttüre. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN179 – Panik E

Ausführung entsprechend ÖNORM EN179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker) geprüft als zugelassene Fluchttüre. Eine Änderung des Drückerbeschlags auf C-Form oder U-Form ist einzurechnen. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen zur Erreichung sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN1125 – Panik B

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Ausführung entsprechend ÖNORM EN1125 (Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange) geprüft als zugelassene Fluchttüre für öffentliche Bereiche. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für Ausführung Beschlag als Fluchttüre EN1125 – Panik E

Für Türen, die von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden sollen.

Ausführung entsprechend ÖNORM EN1125 (Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange) geprüft als zugelassene Fluchttüre für öffentliche Bereiche. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Zusatzausstattung Türschließer / Servoantriebe

# Aufzahlung (Az) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb am Gangflügel, unterstützend

Für einflügelig Türen, zertifiziert nach EN 1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb mit Servofunktion für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach EN 16005.

Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Servomodus im Bereich der barrierefreien Begehung nach ÖN B 1600 von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Servo, Daueroffen, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Fingerschutzrollo mechanisch, zur Absicherung der Nebenschließkante am Gangflügel auf Bandgegenseite des motorisierten Türflügels nach ÖN EN 16005 (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen). Ansteuerung über Drückerkontakt oder mechanischem Drehschaltkontakt. z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb am Gangflügel, vollautomatisch

Für einflügelig Türen, zertifiziert nach EN 1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach EN 16005. Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Bereich der barrierefreien Begehung nach ÖN B 1600 von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Laser Scanner GC 342 zur Absicherung des gesamten Schwenkbereiches in Auf-/Zurichtung inklusive Einklemmschutz kleiner Körperteile an der Nebenschließkante (für Band- und Bandgegenseite), sowie erweiterter Erfassungsbereich an der Hauptschließkante konform nach ÖN EN 16005 der automatisierten Türflügel. (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen).

Farbton Laser Scanner: Schwarz

Farbton Zubehör für Kabelkanal inkl. Abdeckungen: Schwarz

Displayprogrammschalter extern - Unterputz für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40. Kombination mit Schlüsselschalter zum Versperren des Programmschalters (Schutz gegen unbefugter Betätigung). z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb an beiden Flügeln, unterstützend

Für zweiflügelig Türen, zertifiziert nach EN 1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb mit Servofunktion für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach EN 16005.

Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Servomodus im Bereich der barrierefreien Begehung nach ÖN B 1600 von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Servo, Daueroffen, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Fingerschutzrollo mechanisch, zur Absicherung der Nebenschließkante an den Flügeln auf Bandgegenseite des motorisierten Türflügels nach ÖN EN 16005 (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen). Ansteuerung über Drückerkontakt oder mechanischem Drehschaltkontakt. z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für elektrisch betriebenen Türöffner / Türantrieb an beiden Flügeln, vollautomatisch

Für zweiflügelig Türen, zertifiziert nach EN 1154, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft, geprüft und zertifiziert nach EN 16005. Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion im Bereich der barrierefreien Begehung nach ÖN B 1600 von 0°. Im Preis einzurechnen ist die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Erstabnahme durch Ziviltechniker. Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich. Laser Scanner GC 342 zur Absicherung des gesamten Schwenkbereiches in Auf-/Zurichtung inklusive Einklemmschutz kleiner Körperteile an der Nebenschließkante (für Band- und Bandgegenseite), sowie erweiterter Erfassungsbereich an der Hauptschließkante konform nach ÖN EN 16005 der automatisierten Türflügel. (öffentlicher Bereich und schutzbedürftige Personen).

Farbton Laser Scanner: Schwarz

Farbton Zubehör für Kabelkanal inkl. Abdeckungen: Schwarz

Displayprogrammschalter extern - Unterputz für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40. Kombination mit Schlüsselschalter zum Versperren des Programmschalters (Schutz gegen unbefugter Betätigung). z.B. GEZE Powerturn F Automatik, oder gleichwertiges

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................

# Aufzahlung (Az) für einen Riegelschaltkontakt als Rückmeldung für den Antrieb

Riegelschaltkontakt, Riegelüberwachung im Schließblech einschließlich erforderlichem Kabel, VDS-Klasse C, Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA, Schaltspannung: max. 30 VDC Schutzstrom: max. 300 mA, Kontakt als Wechsler

Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen.

.............. ST               EP ..............................                GP   ..............................